LẬP TRÌNH ARDUINO

Lê Viết Vƿnh

0903.522.967

vinhlv@donga.edu.vn

BÀI 8: LẬP TRÌNH ADC VỚI ARDUINO

## Lập trình ADC là gì.

  - Cấu trúc phần cứng của chức nĕng ADC trong Arduino.

  - Tập lệnh ADC.

  - Lập trình đọc tín hiệu Analog với Arduino.

8.1. Lập trình ADC là gì.

ADC – Analog to Digital Converter

Chức nĕng chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số trong Arduino

Tín hiệu tương tự (Analog) có thể đưa đến để Arduino có thể chuyển đổi là tín hiệu từ 0VDC đến 5VDC (*)

Giá trị số (Digital) mà Arduino biến đổi ra được nằm trong khoảng từ 0-1023

ADC của Arduino còn được gọi là ADC 10bit, 210 = 1024 (0-1023)

BÀI 8: LẬP TRÌNH ADC VỚI ARDUINO

## Lập trình ADC là gì.

Tín hiệu tương tự (Analog) có thể gặp ở các thiết bị như sau:

  - Cấu trúc phần cứng của chức nĕng ADC trong Arduino.

Số lượng chân phục vụ chức nĕng ADC tùy thuộc vào từng loại Board Arduino

## Tập lệnh ADC.

- Lệnh đặt lại giá trị điện áp tối đa có thể đọc:

(nếu không sử dụng thì điện áp mặc định là 5VDC)

- Lệnh đọc giá trị ADC từ chân Analog in:	                                            Ěược sử dụng để đọc tín hiệu tương tự đưa đến chân Analog và biến đổi thành giá trị số.

Thông thường giá trị số được lưu vào biến đi cùng với cú pháp như sau:

Biến, lưu giá trị số

Chân Analog In cần đọc

- Lệnh xuất giá trị độ rộng xung ra chân PWM:

(Ěược xét cụ thể trong Bài 11: Lập trình PWM)

## Lập trình đọc tín hiệu Analog với Arduino.

VD1: Viết chương trình đọc tín hiệu tương tự từ biến trở đưa đến chân A0 và

16x2

hiển thị lên LCD

SIM1

LM016L

LCD16X2

Nội dung hiển thị LCD được gợi ý như sau: trong đó

xxxx là giá trị số

RESET

5V

AREF

13

12

~11

~10

SIMULINO

POWER

ATMEL

ATMEGA328P

~9

ARDUINO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10K

50%

VSS VDD VEE

RS RW E

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

RV1

đọc	từ	chân A0(0-1023)

46%

BIEN TRO

10K

+88.8

Volts

GND

ANALOG IN

A0 A1 A2 A3 A4 A5

www.arduino.cc blogembarcado.blogspot.com

8

DIGITAL  (PWM~)

7

~6

~5 4

~3

2

TX > 1

RX < 0

SIMULINO UNO

| 0 | A | D | C |  | H | I | E | N |  | T | H | I |  | L | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | D | C | : | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SIM1

LM016L

LCD16X2

50%

RS RW E

AREF

RV1

46%

BIEN TRO

10K

+88.8

Volts

ARDUINO

VSS VDD VEE

RESET

5V

POWER

ATMEL

ATMEGA328P

GND

ANALOG IN

A0 A1 A2 A3 A4 A5

www.arduino.cc blogembarcado.blogspot.com

13

12

~11

~10

SIMULINO

~9 8

DIGITAL  (PWM~)

7

~6

~5 4

~3

2

TX > 1

RX < 0

1

2

3

4

5

6

10K

7

8

9

10

11

12

13

14

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

SIMULINO UNO

Ký tự A có tọa độ (0,0)

| 0 | A | D | C |  | H | I | E | N |  | T | H | I |  | L | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | D | C | : | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ký tự A có tọa độ (0,1)

| 0 | A | D | C |  | H | I | E | N |  | T | H | I |  | L | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | D | C | : | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Số đầu tiên trong giá trị ADC

có tọa độ (4,1)

8.4. Lập trình đọc tín hiệu Analog với Arduino.

VD2: Viết chương trình đọc tín hiệu tương tự từ biến trở đưa đến chân A0 và

16x2

hiển thị lên LCD

Nội dung hiển thị LCD được gợi ý như sau: trong đó

ARDUINO

50%

1

2

3

VSS VDD VEE

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

xxxx là giá trị số

SIM1

RESET

5V

AREF

13

12

~11

~10

RS RW E

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

RV1

LM016L

LCD16X2

SIMULINO

~9	10K

đọc	từ	chân

A0(0-1023)

Quy	đổi	và	hiển

46%

BIEN TRO

10K

GND	8

DIGITAL  (PWM~)

POWER

ATMEL

ATMEGA328P

7

ANALOG IN

~6

A0	~5

A1	4

A2	~3

A3	2

+88.8

thị	giá	trị	điện	áp	V olts

A4

A5

www.arduino.cc

TX > 1

RX < 0

trên chân A0(y,yy)

blogembarcado.blogspot.com

SIMULINO UNO

| 0 | A | D | C |  | H | I | E | N |  | T | H | I |  | L | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | D | C | : | X | X | X | X | , | U | : | y | , | y | y | V |
|  | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |

## 8.4. Lập trình đọc tín hiệu Analog với Arduino.

VD2: Viết chương trình đọc tín hiệu tương tự từ biến trở đưa đến chân A0 và

16x2

hiển thị lên LCD

Nội dung hiển thị LCD được gợi ý như sau: trong đó

ARDUINO

50%

1

2

3

VSS VDD VEE

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

xxxx là giá trị số

SIM1

RESET

5V

AREF

13

12

~11

~10

RS RW E

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

RV1

LM016L

LCD16X2

SIMULINO

~9	10K

đọc	từ	chân

A0(0-1023)

Quy	đổi	và	hiển

46%

BIEN TRO

10K

GND	8

DIGITAL  (PWM~)

POWER

ATMEL

ATMEGA328P

7

ANALOG IN

~6

A0	~5

A1	4

A2	~3

A3	2

+88.8

thị	giá	trị	điện	áp	V olts

A4

A5

www.arduino.cc

TX > 1

RX < 0

trên chân A0(y,yy)

blogembarcado.blogspot.com

SIMULINO UNO

## Với giá trị điện áp đưa đến chân A0[0-5V], chức nĕng ADC biến đổi thành giá trị số[0-1023], Hãy biến đổi giá trị từ [0-1023] thành giá trị điện áp[0,00-5,00]V để hiển thị lên LCD

Với giá trị điện áp đưa đến chân A0[0-5V], chức nĕng ADC biến đổi thành giá trị số[0-1023], Hãy biến đổi giá trị từ [0-1023] thành giá trị điện áp[0,00-5,00]V để hiển thị lên LCD

- Khai báo thêm 1 biến để chứa giá trị điện áp, kiểu số thực:

- Quy đổi giá trị số thành giá trị điện áp:

Ta thấy, với giá trị số là 1023 thì điện áp chân A0 tương ứng là 5,00V

Vậy, với giá trị số là	ADC_BT thì điện áp chân A0 lúc đó là	U V

# 𝐴𝐷𝐶_𝐵𝑇 ∗ 5.00

Giá trị U có

tọa độ (11,1)

𝑈 =

1023.00

- Hiển thị giá trị U lên

màn hình LCD:

| 0 | A | D | C |  | H | I | E | N |  | T | H | I |  | L | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | D | C | : | X | X | X | X | , | U | : | y | , | y | y | V |
|  | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |